УТВЕРЖДЕНО

Приказ от ______ № _______

или

УТВЕРЖДЕНО

Руководитель организации

(заместитель руководителя

организации, в должностные

обязанности которого входят

вопросы организации охраны

труда)

__________ _________________________

(подпись)               (фамилия, инициалы)

_____________________________

(дата)

ПРОГРАММА
 первичного инструктажа на рабочем месте шлифовальщика по дереву

| № п/п | Наименование вопросов инструктажа и их краткое содержание | Устный рассказ (мин) | Практический показ (мин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о рабочем месте. Основные опасные и вредные производственные факторы В процессе работы на шлифовальщика по дереву могут воздействовать следующие вредные и опасные производственные факторы: 1.1. повышенный уровень вибрации; 1.2. повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 1.3. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 1.4. повышенная или пониженная влажность воздуха; 1.5. повышенная или пониженная подвижность воздуха; 1.6. отсутствие или недостаток естественного света; 1.7. недостаточная освещенность рабочей зоны; 1.8. передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 1.9. повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; 1.10. подвижные части производственного оборудования; 1.11. острые кромки, заусенцы на поверхности инструмента, приспособлений и инвентаря | 10 | — |
| 2 | Обязанности работника по обеспечению безопасности работ Шлифовальщик по дереву обязан: 2.1. соблюдать правила по охране труда и правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях; 2.2. соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую дисциплину, выполнять требования по охране труда, правила личной гигиены; 2.3. выполнять требования пожарной безопасности; 2.4. не курить на рабочем месте (только в специально оборудованных местах); 2.5. заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также безопасности окружающих в процессе выполнения работ; 2.6. проходить в установленном законодательством порядке инструктаж по охране труда; 2.7. проходить предварительный (при поступлении на работу) медицинский, периодический и внеочередные медицинские осмотры (при необходимости); 2.8. немедленно сообщать непосредственному руководителю или иному уполномоченному должностному лицу работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих; 2.9. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомить об этом непосредственного руководителя; 2.10. выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем, безопасные способы выполнения которой известны. При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю за разъяснением; 2.11. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда; сообщать нанимателю об ухудшении своего здоровья; уметь оказывать первую помощь потерпевшему при несчастном случае; 2.12. при движении по территории организации выполнять требования предупредительных плакатов, знаков, световых сигналов, правила передвижения, ходить только по установленным проходам; 2.13. бережно относиться к оборудованию, инструменту, приспособлениям и используемым средствам индивидуальной защиты; 2.14. знать в соответствии с квалификацией: - устройство, техническую характеристику и принцип действия шлифовальных станков; - виды и назначение шлифовальной шкурки, а также правила ее установки; - режимы шлифования облицованных узлов и деталей; - основные свойства древесины, шпона; - требования, предъявляемые к отшлифованной поверхности; - правила наладки обслуживаемого оборудования; - назначение и правила пользования контрольно-измерительным инструментом | 10 | — |
| 3 | Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими Шлифовальщик по дереву должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты. Согласно указанным нормам шлифовальщику по дереву выдаются: Костюм хлопчатобумажный; 3Ми; 12. Берет (кепи); 12. Полуботинки антистатические; Эс; 12. Полуботинки антистатические; Ми; До износа. Очки защитные; ЗП; До износа. Респиратор; До износа. После устного рассказа проводится практический показ по правилам пользования средствами индивидуальной защиты | 5 | 5 |
| 4 | Порядок подготовки к работе 4.1. При подготовке к выполнению работ работник должен: 4.1.1. перед началом работы проверить годность к эксплуатации и применению средств индивидуальной защиты; 4.1.2. спецодежду застегнуть на пуговицы, не допускать свисающих концов одежды; 4.1.3. подготовить рабочее место, убрать посторонние предметы и все, что может препятствовать безопасному выполнению работ, освободить проходы и места складирования; 4.1.4. проверить комплектность и исправность приспособлений и инструмента; 4.1.5. получить задание на определенный вид работы от непосредственного руководителя; 4.1.6. проверить и осмотреть: 4.1.6.1. состояние пола и проходов вокруг станка. Пол должен быть ровным, без выбоин и вмятин, сухим. Если пол облит техническими жидкостями или водой, поставить об этом в известность непосредственного руководителя, до выяснения причин протечек к работе не приступать; 4.1.6.2. освещение и вентиляцию на станке. Отрегулировать светильники местного освещения таким образом, чтобы освещенность рабочей зоны была достаточной для качественного и безопасного выполнения работ; 4.1.6.3. состояние электрооборудования станка и надежность заземляющего устройства, в случае обнаружения неисправностей обратиться за их устранением к электротехническому персоналу; 4.1.6.4. наличие и исправность защитных ограждений, устройств безопасности, установленных заводом-изготовителем, перед запуском станка убедиться в их закрытом состоянии. При их повреждении поставить в известность руководителя работ о необходимости организации ремонта; 4.1.6.5. состояние и крепление шлифовальной ленты, строгального и подающего вала; 4.1.6.6. исправность приспособлений шлифовальных станков, предотвращающих образование зарядов статического электричества; 4.1.6.7. наличие и соединение блокирующих устройств, исключающих возможность работы механизмов при открытых и снятых ограждениях; 4.1.6.8. наличие, исправность и крепление механизмов подающего устройства, инструмента; 4.1.7. перед началом работ убедиться в отсутствии вблизи рабочего места посторонних лиц; 4.1.8. произвести пробный пуск станка (при этом не должно быть посторонних шумов и повышенной вибрации), проверить действие тормозных устройств и эффективность действия устройств удаления пыли; 4.1.9. после включения станка проверить: 4.1.9.1. исправность работы всех систем оборудования; 4.1.9.2. исправность работы системы вытяжной и приточной вентиляции; 4.1.9.3. отсутствие посторонних шумов и запахов; 4.1.9.4. показания и работу блока управления; 4.1.10. инструмент, вспомогательное оборудование, приспособления и материалы расположить в удобном для использования порядке и проверить их исправность; 4.1.11. проверить, чтобы величина дисбаланса (перед началом работы на шлифовальных станках бобины, вальцы, диски, цилиндры, шкивы, несущие шлифовальную ленту, подвергаются балансировке) не превышала значений, указанных в эксплуатационных документах на станки конкретных моделей; 4.1.12. проверить наличие и состояние материалов, подлежащих обработке. На поверхностях заготовок должны отсутствовать металлические и другие посторонние предметы (гвозди, скобы). Заготовки не должны иметь трещин, глубоких сколов, обломов. Необходимо соблюдать указания по минимальным и максимальным размерам обрабатываемых заготовок. Не допускается шлифовать поверхности заготовок, превышающие размеры рабочего стола станка; 4.1.13. в случае обнаружения посторонних шумов, вибрации, запаха, повышенного нагрева и других отклонений от нормальной работы станка, несоответствия рабочего места требованиям безопасности при выполнении работ, неисправности приспособлений, инструмента, оснастки, ошибок в технологической документации сообщить об этом руководителю работ и до его указаний к работе не приступать. 4.2. Шлифовальные станки должны быть оборудованы блокировочными устройствами, не позволяющими включать шлифовальный станок при выключенной вытяжной вентиляции для удаления отходов, а также при снятых и открытых крышках ограждений. 4.3. Обнаруженные нарушения требований по охране труда должны быть устранены до начала работ, при невозможности сделать это работник обязан сообщить о недостатках в обеспечении охраны труда непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать. 4.4. Эксплуатация неисправного оборудования и его ремонт работником не допускаются | 20 | 10 |
| 5 | Порядок оказания первой медицинской помощи При оказании первой помощи пострадавшему необходимо: 5.1. устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожающих здоровью и жизни пострадавшего, оценить состояние пострадавшего; 5.2. определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению; 5.3. выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановить кровотечение, иммобилизовать место перелома, наложить повязку и т.п.); 5.4. поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника; 5.5. вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение | 10 | — |
| 6 | Инструкция по охране труда шлифовальщика по дереву | 20 | 10 |
| Всего |  | 75 | 25 |

СОГЛАСОВАНО

Руководитель службы охраны труда 				Руководитель структурного

(специалист по охране труда 					подразделения организации

или специалист, на которого 					___________ ______________________

возложены соответствующие 					   (подпись)         (фамилия, инициалы)

обязанности по охране труда) либо

руководитель юридического лица

(индивидуальный предприниматель),

аккредитованного (аккредитованный)

на оказание услуг в области охраны труда

___________ ______________________

(подпись)          (фамилия, инициалы)